Guia Prático: ESP32-S3 + TensorFlow Lite Micro + Wokwi

Do projeto Hello World ao modelo INT8 funcional

Este documento registra o processo completo usado para colocar o exemplo Hello World do TensorFlow Lite Micro em funcionamento no ESP32-S3 com ESP-IDF 6.1 e Wokwi. Ele foi escrito como guia reutilizável para os próximos projetos, incluindo os erros encontrados, o diagnóstico correto e as soluções que realmente funcionaram.

# 1. Resultado final

Ao final, o fluxo correto ficou assim:

Modelo treinado em FLOAT32 no Colab
        ↓
Quantização INT8 com representative dataset
        ↓
hello_world_int8.tflite
        ↓
Conversão do .tflite para model.cc
        ↓
main_functions.cc quantiza x → INT8
        ↓
TensorFlow Lite Micro executa no ESP32-S3
        ↓
Saída y em INT8
        ↓
Desquantização para FLOAT para exibição

O modelo FLOAT tinha 6.450 bytes e o modelo INT8 5.040 bytes, uma redução de aproximadamente 21,9%. No Colab, o modelo quantizado apresentou apenas uma pequena perda de precisão em relação ao FLOAT, e no Wokwi o valor de saída passou a variar corretamente após a substituição do model.cc.

# 2. Estrutura recomendada do projeto

esp32-tflite-micro/
└── hello_world/
    ├── main/
    │   ├── main.cc
    │   ├── main_functions.cc
    │   ├── main_functions.h
    │   ├── model.cc
    │   ├── model.h
    │   ├── constants.cc / constants.h
    │   ├── output_handler.cc / output_handler.h
    │   ├── hello_world_int8.tflite     ← modelo usado para gerar model.cc
    │   └── models/
    │       ├── hello_world_float.tflite
    │       └── hello_world_int8.tflite
    ├── components/
    │   ├── esp-tflite-micro/
    │   └── esp-nn/
    ├── diagram.json
    ├── wokwi.toml
    ├── CMakeLists.txt
    └── sdkconfig

# 3. Preparar corretamente o ESP-IDF 6.1

O primeiro problema real não era o projeto, o OneDrive ou o espaço no nome do usuário. O terminal estava chamando um idf.py diferente do ESP-IDF 6.1.

## 3.1 Verificar qual idf.py está sendo executado

Get-Command idf.py
idf.py --version

Quando o comando apontava para algo como C:\Users\Silvio Cesar\.espressif\tools\idf-exe\1.0.3\idf.py.exe, ele não era o idf.py esperado do ESP-IDF 6.1.

## 3.2 Verificar diretamente o ESP-IDF correto

python "C:\esp\.espressif\v6.1\esp-idf\tools\idf.py" --version

O resultado esperado é:

ESP-IDF v6.1

## 3.3 Carregar o ambiente correto

$env:IDF_TOOLS_PATH="C:\esp\.espressif"
& "C:\esp\.espressif\v6.1\esp-idf\export.ps1"

Se o toolchain do ESP32-S3 ainda não estiver instalado:

$env:IDF_TOOLS_PATH="C:\esp\.espressif"
& "C:\esp\.espressif\v6.1\esp-idf\install.ps1" esp32s3
& "C:\esp\.espressif\v6.1\esp-idf\export.ps1"

## 3.4 Erro de toolchain XTENSA

Erro observado:

cc1.exe: fatal error: Both 'XTENSA_GNU_CONFIG' and "-dynconfig=" specified
but pointed different files

Causa: ferramentas Xtensa de ambientes diferentes estavam sendo misturadas. A correção foi usar um único IDF_TOOLS_PATH e carregar o export.ps1 do ESP-IDF 6.1.

## 3.5 Aviso de Git: dubious ownership

git config --global --add safe.directory C:/esp/.espressif/v6.1/esp-idf

Nota: Esse aviso não era a causa principal dos erros de compilação, mas vale corrigir para evitar ruído.

# 4. Criar o projeto Hello World do TensorFlow Lite Micro

A partir do diretório de trabalho:

cd D:\EMBARCADOS\esp32-tflite-micro
idf.py create-project-from-example "esp-tflite-micro:hello_world"
cd hello_world
idf.py set-target esp32s3

## 4.1 Limpeza quando necessário

Remove-Item -Recurse -Force build -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Item -Recurse -Force managed_components -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Item dependencies.lock -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Item sdkconfig -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Item sdkconfig.old -ErrorAction SilentlyContinue

# 5. Resolver dependências esp-tflite-micro e esp-nn

O Component Manager apresentou falhas de hash. Mover o projeto para fora do OneDrive não resolveu, o que confirmou que o OneDrive não era a causa principal.

Exemplos de sintomas:

Falha de validação de hash em espressif/esp-nn.

Falha semelhante em espressif/esp-tflite-micro.

Arquivos como README.md, CONTRIBUTING.md ou tests/README.md eram apontados como divergentes.

## 5.1 Solução usada: componentes locais

git clone https://github.com/espressif/esp-tflite-micro.git components\esp-tflite-micro
git clone https://github.com/espressif/esp-nn.git components\esp-nn

No arquivo components\esp-tflite-micro\idf_component.yml, manter a dependência do esp-nn e acrescentar override_path:

dependencies:
  idf:
    version: ">=5.1"

  espressif/esp-nn:
    version: ">=1.3.0"
    override_path: "../esp-nn"

Nota: Os dois diretórios precisam existir: components\esp-tflite-micro e components\esp-nn.

# 6. Compilar o projeto

idf.py build

O build correto deve finalizar com a criação de build\hello_world.bin e build\hello_world.elf.

No teste concluído, o build executou mais de 1.300 etapas e gerou o binário corretamente.

# 7. Configurar o Wokwi

## 7.1 diagram.json

{
  "version": 1,
  "author": "Silvio",
  "editor": "wokwi",
  "parts": [
    {
      "type": "board-esp32-s3-devkitc-1",
      "id": "esp",
      "top": 0,
      "left": 0,
      "attrs": {}
    }
  ],
  "connections": [],
  "dependencies": {}
}

## 7.2 wokwi.toml - ponto crítico

Usar somente build/hello_world.bin fez o simulador abrir, mas a execução/console não se comportou como esperado. A configuração que funcionou foi:

[wokwi]
version = 1
firmware = "build/flasher_args.json"
elf = "build/hello_world.elf"

O flasher_args.json descreve o conjunto completo de imagens de flash, incluindo bootloader, tabela de partições e aplicação.

Nota: Depois de alterar wokwi.toml, feche completamente o simulador Wokwi e abra novamente. Apenas reiniciar parcialmente pode manter a configuração anterior.

# 8. Diagnóstico da saída serial

Quando o terminal ficou vazio, foi testada instrumentação com printf/MicroPrintf. O problema não era o código de impressão em si; a mudança para flasher_args.json foi o ponto decisivo.

printf("*** APP_MAIN INICIOU ***\n");
fflush(stdout);

# 9. Entender o modelo FLOAT e o modelo INT8

O treinamento é feito normalmente em FLOAT32. Para embarcar em microcontrolador, o modelo pode ser quantizado para INT8.

Treinamento FLOAT32
      ↓
Quantização INT8
      ↓
Modelo menor para o microcontrolador

A main_functions.cc não quantiza o modelo inteiro. Ela apenas converte os valores de entrada e saída para o tipo esperado pelo modelo já quantizado.

# 10. Quantizar corretamente o modelo no Colab

Partindo do objeto Keras/TensorFlow treinado chamado model:

import tensorflow as tf
import numpy as np
import math

def representative_dataset():
    for x in np.linspace(0, 2 * math.pi, 200):
        yield [np.array([[x]], dtype=np.float32)]

converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(model)
converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT]
converter.representative_dataset = representative_dataset
converter.target_spec.supported_ops = [
    tf.lite.OpsSet.TFLITE_BUILTINS_INT8
]
converter.inference_input_type = tf.int8
converter.inference_output_type = tf.int8

int8_model = converter.convert()

INT8_MODEL_PATH = "/content/hello_world_models/hello_world_int8.tflite"
with open(INT8_MODEL_PATH, "wb") as f:
    f.write(int8_model)

## 10.1 Conferir tipos, scale e zero_point

interpreter = tf.lite.Interpreter(model_path=INT8_MODEL_PATH)
interpreter.allocate_tensors()

input_details = interpreter.get_input_details()
output_details = interpreter.get_output_details()

print(input_details[0]["dtype"])
print(input_details[0]["quantization"])
print(output_details[0]["dtype"])
print(output_details[0]["quantization"])

No teste final:

INPUT  : int8, scale=0.0246399436, zero_point=-128
OUTPUT : int8, scale=0.0079640765, zero_point=-3

## 10.2 Validar o INT8 no Colab antes de embarcar

x=0.000000 | x_q=-128 | y_q=  -3 | y= 0.000000
x=1.570796 | x_q= -64 | y_q= 127 | y= 1.035330
x=3.141593 | x_q=  -1 | y_q=  -1 | y= 0.015928
x=4.712389 | x_q=  63 | y_q=-128 | y=-0.995510
x=6.283185 | x_q= 127 | y_q= -14 | y=-0.087605

Esse teste é essencial: antes de culpar o ESP32, confirme que o próprio .tflite INT8 responde corretamente no Colab.

# 11. Comparação FLOAT x INT8

| Modelo | Tamanho | MAE | RMSE |
| --- | --- | --- | --- |
| FLOAT | 6.450 bytes | 0,013443 | 0,018096 |
| INT8 | 5.040 bytes | 0,018742 | 0,023349 |

Redução de tamanho: 1.410 bytes, aproximadamente 21,9%. A perda de precisão foi pequena e aceitável para o experimento.

# 12. Converter hello_world_int8.tflite para model.cc

Coloque hello_world_int8.tflite temporariamente em main e execute, a partir da raiz hello_world:

@'
from pathlib import Path

p = Path("main/hello_world_int8.tflite")
b = p.read_bytes()

with open("main/model.cc", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write('#include "model.h"\n\n')
    f.write('alignas(8) const unsigned char g_model[] = {\n')

    for i, byte in enumerate(b):
        if i % 12 == 0:
            f.write("    ")
        f.write(f"0x{byte:02x}")
        if i != len(b) - 1:
            f.write(", ")
        if i % 12 == 11:
            f.write("\n")

    if len(b) % 12 != 0:
        f.write("\n")

    f.write("};\n")
    f.write(f"const int g_model_len = {len(b)};\n")

print("model.cc INT8 gerado com sucesso")
print("Tamanho:", len(b), "bytes")
'@ | python -

Resultado obtido:

model.cc INT8 gerado com sucesso
Tamanho: 5040 bytes

# 13. main_functions.cc final para modelo INT8

A lógica correta é: gerar x em float por conveniência matemática, quantizar x para INT8, executar o modelo INT8 e desquantizar y para float.

float position = static_cast<float>(inference_count) /
                 static_cast<float>(kInferencesPerCycle);
float x = position * kXrange;

// FLOAT -> INT8
int32_t x_quantized_temp = static_cast<int32_t>(
    x / input->params.scale + input->params.zero_point
);

if (x_quantized_temp < -128) x_quantized_temp = -128;
if (x_quantized_temp > 127)  x_quantized_temp = 127;

int8_t x_quantized = static_cast<int8_t>(x_quantized_temp);
input->data.int8[0] = x_quantized;

TfLiteStatus invoke_status = interpreter->Invoke();

int8_t y_quantized = output->data.int8[0];

// INT8 -> FLOAT
float y =
    (static_cast<int32_t>(y_quantized) - output->params.zero_point)
    * output->params.scale;

MicroPrintf("INT8 -> x=%f x_q=%d y_q=%d y=%f",
    static_cast<double>(x),
    static_cast<int>(x_quantized),
    static_cast<int>(y_quantized),
    static_cast<double>(y));

HandleOutput(x, y);

# 14. Diagnóstico do problema do y constante

No primeiro teste, a entrada variava, mas a saída quantizada permanecia sempre em -128:

x_q varia
y_q = -128
y = -1.118309 aproximadamente

Isso mostrou que o problema não era o cálculo de x, a impressão no terminal ou a fórmula de desquantização. O modelo INT8 original incorporado no model.cc do exemplo não correspondia adequadamente ao modelo/fluxo usado no experimento.

Depois de treinar/obter o modelo FLOAT no Colab, gerar um INT8 próprio com representative dataset, validá-lo no Colab e recriar model.cc, o y_q passou a variar normalmente.

Nota: Importante: a lógica INT8 da main_functions.cc estava conceitualmente correta. O problema principal era o conteúdo do model.cc usado inicialmente.

# 15. Hipóteses descartadas

| Hipótese | Resultado | Conclusão |
| --- | --- | --- |
| OneDrive | Mover o projeto não resolveu os hashes | Não era a causa principal |
| Espaço em 'Silvio Cesar' | Ambiente funcionou após correção do PATH/toolchain | Não era a causa principal |
| UART/USB do Wokwi | Saída apareceu ao usar flasher_args.json | Não era o problema central |
| main_functions.cc INT8 | Funcionou com o novo model.cc | A lógica estava correta |

# 16. Checklist de diagnóstico para os próximos projetos

1. Confirmar idf.py --version e Get-Command idf.py antes de qualquer build.

2. Confirmar IDF_TOOLS_PATH e carregar export.ps1 do ESP-IDF correto.

3. Confirmar target com idf.py set-target esp32s3.

4. Se houver erro de hash do Component Manager, considerar componentes locais e override_path.

5. Compilar antes de reiniciar o Wokwi; reiniciar o simulador não recompila o firmware.

6. Usar firmware = build/flasher_args.json no wokwi.toml para projetos ESP-IDF.

7. Conferir o tipo real do tensor: float32, int8 etc.

8. Para INT8, conferir scale e zero_point da entrada e saída.

9. Validar o .tflite no Colab/host antes de gerar model.cc.

10. Só então converter o .tflite validado para model.cc.

11. Se y ficar constante, imprimir x, x_q, y_q e y para descobrir onde o fluxo trava.

12. Se x_q variar e y_q não variar, investigar o modelo/inferência e não a geração de x.

# 17. Sequência final recomendada

# 1. Carregar ESP-IDF 6.1
$env:IDF_TOOLS_PATH="C:\esp\.espressif"
& "C:\esp\.espressif\v6.1\esp-idf\export.ps1"

# 2. Entrar no projeto
cd D:\EMBARCADOS\esp32-tflite-micro\hello_world

# 3. Compilar
idf.py build

# 4. Confirmar wokwi.toml
firmware = "build/flasher_args.json"
elf = "build/hello_world.elf"

# 5. Fechar e abrir o Wokwi
# 6. Conferir no terminal x, x_q, y_q e y

# 18. Principais aprendizados

A versão do ESP-IDF e do toolchain precisa ser consistente de ponta a ponta.

Não atribuir um erro ao OneDrive ou a espaços no caminho sem comprovação; isolar a causa por teste.

Em TinyML, modelo e código de inferência precisam concordar exatamente sobre o tipo de tensor.

Quantizar a entrada não é quantizar o modelo; o modelo deve ter sido quantizado previamente.

Treinamento pode ser feito em FLOAT32 e implantação em INT8.

scale e zero_point são parte do contrato do modelo INT8.

Sempre validar o modelo quantizado fora do microcontrolador antes de embarcar.

Instrumentação simples (x, x_q, y_q, y) acelera muito o diagnóstico.

No Wokwi com ESP-IDF, flasher_args.json foi essencial para carregar corretamente a imagem completa.

# 19. Validação final: Colab x ESP32-S3 e efeito do ESP-NN

Esta etapa foi acrescentada após os testes finais. Ela separa dois problemas que apareceram durante o experimento: primeiro, o conteúdo do model.cc; depois, a implementação usada pelo ESP32 para executar a operação FullyConnected em INT8.

## 19.1 O que foi corrigido no model.cc

O arquivo hello_world_int8.tflite foi gerado no Colab a partir do modelo FLOAT32, usando quantização inteira INT8 com representative dataset. Depois, esse .tflite foi convertido byte a byte para main/model.cc.

Ao recriar o model.cc a partir do hello_world_int8.tflite correto, a saída y deixou de permanecer fixa. Isso confirmou que a primeira falha estava relacionada ao modelo incorporado anteriormente no firmware.

Verificação realizada: os bytes extraídos do model.cc e o arquivo hello_world_int8.tflite tinham 5.040 bytes e o mesmo SHA-256, confirmando que o modelo embarcado era exatamente o modelo INT8 validado no Colab.

| Arquivo | SHA-256 |
| --- | --- |
| hello_world_int8.tflite | cc1a5319c721ead92cc1a0382c82633829441d3e24006ec66877c27159c52fad |
| bytes extraídos de model.cc | cc1a5319c721ead92cc1a0382c82633829441d3e24006ec66877c27159c52fad |

## 19.2 Mesmo modelo, mas resultados diferentes com ESP-NN otimizado

Mesmo com o model.cc correto, os valores produzidos no simulador ainda divergiam muito dos valores obtidos no Colab. Como o modelo era byte a byte idêntico, o foco passou da geração do modelo para a forma como a inferência INT8 estava sendo executada no ESP32-S3.

O projeto registra a operação FullyConnected, correspondente às camadas densas (Dense) da rede. Com o ESP-NN configurado em “Optimized versions”, o TensorFlow Lite Micro utilizava uma implementação otimizada dessa operação para a plataforma Espressif.

| x | Colab x_q | Colab y_q | Colab y | ESP-NN otimizado x_q | ESP-NN otimizado y_q | ESP-NN otimizado y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.000000 | -128 | -3 | 0.000000 | -128 | 42 | 0.358383 |
| 1.570796 | -64 | 127 | 1.035330 | -64 | -99 | -0.764551 |
| 3.141593 | -1 | -1 | 0.015928 | 0 | -101 | -0.780479 |
| 4.712389 | 63 | -128 | -0.995510 | 63 | 24 | 0.215030 |
| 6.283185 | 127 | -14 | -0.087605 | 126 | 127 | 1.035330 |

Exemplo decisivo: para x = π/2, os dois ambientes receberam x_q = -64. No Colab, a saída foi y_q = 127 (y ≈ 1,035330), enquanto a versão otimizada no ESP32 produziu y_q = -99 (y ≈ -0,764551). Como a entrada quantizada era a mesma, essa diferença não podia ser explicada pela quantização da entrada.

## 19.3 Troca de “Optimized versions” para “ANSI C”

No menuconfig, em ESP-NN → Optimization for nn functions, a opção foi alterada de “Optimized versions” para “ANSI C”. O modelo, o model.cc, os pesos e os parâmetros de quantização permaneceram os mesmos; mudou apenas a implementação usada para executar os cálculos da rede no ESP32-S3.

| x | Colab x_q | Colab y_q | Colab y | ESP32 ANSI C x_q | ESP32 ANSI C y_q | ESP32 ANSI C y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.000000 | -128 | -3 | 0.000000 | -128 | -3 | 0.000000 |
| 1.570796 | -64 | 127 | 1.035330 | -64 | 127 | 1.035330 |
| 3.141593 | -1 | -1 | 0.015928 | 0 | -5 | -0.015928 |
| 4.712389 | 63 | -128 | -0.995510 | 63 | -126 | -0.979581 |
| 6.283185 | 127 | -14 | -0.087605 | 126 | -17 | -0.111497 |

Resultado: com ANSI C, as saídas do ESP32 ficaram muito próximas das saídas do Colab. Em x = 0 e x = π/2, os valores coincidiram exatamente nos testes mostrados acima. As pequenas diferenças restantes em π, 3π/2 e 2π são compatíveis com diferenças de arredondamento/truncamento na conversão da entrada float para INT8 e são pequenas para o objetivo deste exemplo.

## 19.4 Interpretação correta do teste

O modelo não foi alterado quando a opção do ESP-NN foi trocada. O mesmo model.cc continuou sendo usado.

FullyConnected não foi removido da rede. Apenas a implementação otimizada dessa operação foi substituída pela implementação ANSI C.

O Colab foi usado como referência de comportamento do modelo INT8, pois o mesmo .tflite foi validado nele antes de ser incorporado ao firmware.

A otimização pode ser útil em outros modelos e plataformas, reduzindo tempo de inferência e melhorando o uso do hardware. Porém, ela deve ser validada, pois otimização não garante automaticamente equivalência numérica em todos os casos.

Neste experimento, a implementação otimizada do ESP-NN produziu resultados inadequados para o modelo testado, enquanto a implementação ANSI C reproduziu muito melhor os valores de referência.

## 19.5 Fluxo final validado

Modelo treinado em FLOAT32 no Colab
        ↓
Quantização para INT8 com representative dataset
        ↓
Validação do hello_world_int8.tflite no Colab
        ↓
Conversão byte a byte para model.cc
        ↓
ESP32-S3 carrega o mesmo modelo com TFLite Micro
        ↓
Entrada float é quantizada para INT8
        ↓
Inferência usando FullyConnected em ANSI C
        ↓
Saída INT8 é desquantizada para float
        ↓
Resultado próximo ao obtido no Colab

# 20. Aprendizados adicionais dos testes finais

Recriar o model.cc a partir do .tflite correto pode resolver problemas em que a saída fica constante ou incoerente.

Comparar o SHA-256 do .tflite com os bytes extraídos do model.cc é uma forma forte de provar que o mesmo modelo foi embarcado.

Para diagnosticar TinyML, comparar exatamente os mesmos pontos de entrada em host e microcontrolador ajuda a separar erro de modelo, erro de quantização e erro de execução.

Se o mesmo x_q produz y_q muito diferente em duas plataformas, a investigação deve avançar para kernels, bibliotecas e implementação da operação, não apenas para a fórmula de quantização.

Otimizações específicas de hardware devem ser medidas e validadas. Elas podem melhorar desempenho, mas nem sempre preservam a fidelidade numérica esperada para todo modelo.