TEMPLATE DE INÍCIO DE PROJETO

ESP32-S3 + ESP-IDF + Wokwi + TensorFlow Lite Micro

Guia reutilizável para novos projetos TinyML

Objetivo: iniciar novos projetos com um ambiente previsível, evitando problemas recorrentes de PATH, versão do ESP-IDF, Python incorreto, target divergente, Wokwi sem firmware completo e inconsistências na execução de modelos quantizados.

| ESP-IDF | C:\esp\.espressif\v6.1\esp-idf |
| --- | --- |
| IDF_TOOLS_PATH | C:\esp\.espressif |
| Python | C:\esp\.espressif\python_env\idf6.1_py3.12_env\Scripts\python.exe |
| Target | esp32s3 |

# 1. Princípio do template

O projeto não deve depender de configurações temporárias deixadas por uma sessão anterior do VS Code. Sempre que o ambiente for reaberto, o projeto deve conseguir reconstruir de forma explícita as variáveis, ferramentas e target necessários.

Evitar comandos ambíguos quando existem várias instalações do ESP-IDF ou Python.

Fixar o target esperado pelo projeto: ESP32-S3.

Usar um script de inicialização para recriar o ambiente em cada sessão.

Validar a versão do ESP-IDF antes do build.

Manter Wokwi e TFLite Micro configurados dentro do próprio projeto.

# 2. Estrutura recomendada do projeto

meu_projeto/
├── main/
│   ├── main.cc
│   ├── main_functions.cc
│   ├── main_functions.h
│   ├── model.cc
│   ├── model.h
│   └── CMakeLists.txt
├── components/
│   ├── esp-tflite-micro/
│   └── esp-nn/
├── models/
│   ├── modelo_float.tflite
│   └── modelo_int8.tflite
├── diagram.json
├── wokwi.toml
├── setup_env.ps1
├── build_project.ps1
└── README.md

A pasta models é recomendada para preservar os arquivos .tflite originais. O model.cc é a versão embarcada que entra no firmware.

# 3. Script de inicialização do ambiente

Crie o arquivo setup_env.ps1 na raiz de cada projeto. Ele deve ser executado sempre que o VS Code ou o terminal for reaberto.

$env:IDF_TOOLS_PATH = "C:\esp\.espressif"
$env:IDF_TARGET = "esp32s3"

& "C:\esp\.espressif\v6.1\esp-idf\export.ps1"

Write-Host ""
Write-Host "=== VALIDACAO DO AMBIENTE ==="
python "C:\esp\.espressif\v6.1\esp-idf\tools\idf.py" --version
Write-Host "IDF_TARGET = $env:IDF_TARGET"
where.exe python
where.exe idf.py

Execução:

.\setup_env.ps1

Resultado esperado: o comando de versão deve indicar ESP-IDF v6.1 e o target deve ser esp32s3.

# 4. Script de build padronizado

Para reduzir a chance de o Windows escolher o idf.py errado, use o caminho explícito do ESP-IDF 6.1.

python "C:\esp\.espressif\v6.1\esp-idf\tools\idf.py" build

Opcionalmente, crie build_project.ps1:

$ErrorActionPreference = "Stop"
.\setup_env.ps1
python "C:\esp\.espressif\v6.1\esp-idf\tools\idf.py" build

# 5. Checklist antes do primeiro build

☐ Projeto aberto na pasta correta.

☐ setup_env.ps1 executado na sessão atual.

☐ ESP-IDF reporta v6.1.

☐ IDF_TARGET = esp32s3.

☐ Python ativo pertence ao ambiente do ESP-IDF 6.1.

☐ components/esp-tflite-micro existe.

☐ components/esp-nn existe, quando usado localmente.

☐ wokwi.toml aponta para build/flasher_args.json e para o ELF correto.

☐ model.cc corresponde ao modelo .tflite desejado.

☐ Nenhum backup .cc está sendo compilado acidentalmente como fonte adicional.

# 6. Criação de um novo projeto a partir do exemplo TFLite Micro

cd D:\EMBARCADOS\esp32-tflite-micro
python "C:\esp\.espressif\v6.1\esp-idf\tools\idf.py" create-project-from-example "esp-tflite-micro:hello_world"
cd hello_world
$env:IDF_TARGET = "esp32s3"
python "C:\esp\.espressif\v6.1\esp-idf\tools\idf.py" set-target esp32s3

Se o novo projeto não for derivado de hello_world, mantenha a mesma lógica: criar o projeto, definir esp32s3, adicionar componentes e só então compilar.

# 7. Componentes locais

Se o Component Manager voltar a apresentar falhas de download ou hash, use os componentes locais já validados:

git clone https://github.com/espressif/esp-tflite-micro.git components\esp-tflite-micro
git clone https://github.com/espressif/esp-nn.git components\esp-nn

No idf_component.yml do esp-tflite-micro, o esp-nn pode ser referenciado localmente por override_path. Isso torna o projeto mais reprodutível e evita dependência de um download que já apresentou falhas.

# 8. Configuração mínima do Wokwi

## 8.1 wokwi.toml

[wokwi]
version = 1
firmware = "build/flasher_args.json"
elf = "build/meu_projeto.elf"

Preferir flasher_args.json em vez de apontar apenas para o .bin, pois ele carrega o layout completo de flash utilizado pelo ESP-IDF.

## 8.2 diagram.json

{
  "version": 1,
  "author": "Silvio",
  "editor": "wokwi",
  "parts": [
    {
      "type": "board-esp32-s3-devkitc-1",
      "id": "esp",
      "top": 0,
      "left": 0,
      "attrs": {}
    }
  ],
  "connections": [],
  "dependencies": {}
}

# 9. Template para projeto TinyML

Fluxo conceitual recomendado:

dados de entrada
    ↓
pré-processamento / quantização
    ↓
tensor de entrada
    ↓
TFLite Micro lê o modelo embarcado em model.cc
    ↓
execução das operações da rede no ESP32-S3
    ↓
tensor de saída
    ↓
desquantização / interpretação
    ↓
resultado da inferência

Em um exemplo didático, os inputs podem ser gerados pelo próprio código. Em projetos reais, eles normalmente virão de sensores, áudio, imagem ou outros periféricos.

# 10. Modelo .tflite e model.cc

O arquivo .tflite é o modelo serializado. O model.cc contém os mesmos bytes transformados em um array C/C++ para que o modelo seja incorporado ao firmware.

modelo treinado em FLOAT32
    ↓
conversão / quantização no Colab
    ↓
modelo_int8.tflite
    ↓
conversão byte a byte
    ↓
model.cc
    ↓
firmware do ESP32-S3

Boa prática: validar o tamanho e o SHA-256 do .tflite e dos bytes extraídos do model.cc sempre que houver dúvida sobre qual versão do modelo foi embarcada.

# 11. ESP-NN: otimizado x ANSI C

A configuração do ESP-NN muda a implementação usada para executar certas operações quantizadas da rede, como FullyConnected. Ela não altera o conteúdo do model.cc.

| Configuração | Vantagem esperada | Quando usar |
| --- | --- | --- |
| Optimized versions | Melhor desempenho por kernels específicos da Espressif. | Usar quando os resultados forem numericamente validados contra uma referência. |
| ANSI C | Implementação de referência, mais simples e previsível. | Usar como baseline ou quando a versão otimizada divergir além do aceitável. |

Regra prática: otimização deve ser medida, não presumida. Compare sempre alguns inputs conhecidos com uma referência antes de aceitar um ganho de desempenho.

# 12. Diagnóstico de ambiente após reabrir o VS Code

Se um projeto que funcionava parar de compilar depois de fechar e reabrir o VS Code, verificar primeiro o ambiente, não o código.

| Sintoma | Causa provável | Ação |
| --- | --- | --- |
| idf.py --version mostra 1.0.3 | Launcher antigo idf.py.exe entrou no PATH antes do ESP-IDF real. | Use python C:\esp\.espressif\v6.1\esp-idf\tools\idf.py --version. |
| Projeto esp32s3, ambiente esp32 | IDF_TARGET incorreto na nova sessão. | Defina $env:IDF_TARGET="esp32s3" antes do build. |
| Python ativo diferente do usado no build anterior | Mais de um ambiente ESP-IDF/Python no Windows. | Execute setup_env.ps1 e confirme where.exe python. |
| Wokwi abre, mas terminal não mostra a aplicação | Firmware incompleto ou wokwi.toml inadequado. | Use firmware = "build/flasher_args.json" e reinicie o Wokwi. |
| Mudança de configuração não surte efeito | Build antigo ainda presente. | Execute fullclean e faça build novamente. |

# 13. Comandos de recuperação

Se houver conflito de cache, target ou Python, use esta sequência controlada:

$env:IDF_TOOLS_PATH = "C:\esp\.espressif"
$env:IDF_TARGET = "esp32s3"
& "C:\esp\.espressif\v6.1\esp-idf\export.ps1"

python "C:\esp\.espressif\v6.1\esp-idf\tools\idf.py" --version
python "C:\esp\.espressif\v6.1\esp-idf\tools\idf.py" fullclean
python "C:\esp\.espressif\v6.1\esp-idf\tools\idf.py" build

# 14. Checklist de validação TinyML

☐ Modelo correto foi convertido para model.cc.

☐ Input dtype e output dtype correspondem ao modelo (FLOAT32 ou INT8).

☐ Escala e zero_point do tensor de entrada são conhecidos.

☐ Quantização da entrada é feita antes de Invoke().

☐ Invoke() retorna sucesso.

☐ Saída INT8 é desquantizada corretamente quando necessário.

☐ Pelo menos 5 entradas conhecidas foram comparadas com a referência do Colab.

☐ Se ESP-NN otimizado for utilizado, resultados foram validados contra ANSI C ou outra referência.

☐ Resultados de teste foram registrados no README/documentação.

# 15. Fluxo padrão para futuros projetos

1. Clonar/copiar o template
2. Renomear o projeto
3. Abrir no VS Code
4. Executar setup_env.ps1
5. Confirmar ESP-IDF v6.1 e target esp32s3
6. Inserir o modelo .tflite em models/
7. Gerar model.cc
8. Ajustar operadores do TFLite Micro
9. Configurar entrada e saída
10. Compilar
11. Executar no Wokwi
12. Comparar saídas com a referência
13. Testar ESP-NN otimizado somente depois da baseline funcionar
14. Registrar resultados e decisões técnicas

# 16. Recomendação final

Para novos projetos, comece sempre por uma baseline simples e reproduzível. Primeiro garanta que o modelo funciona corretamente com a configuração de referência. Depois teste otimizações de desempenho de forma isolada, medindo tempo, memória e diferença numérica. Esse processo reduz significativamente o tempo gasto procurando problemas que na verdade pertencem ao ambiente ou ao backend de execução, e não ao modelo.